Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аудитория 1-5 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 57,3 |
| 2 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 4 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 57,3 |
| 4 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 57,3 |
| 5 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 57,3 |
| 6 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 57,3 |
| 7 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 15 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 15,15 |
|  | Откосы |  |  |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ | м2 | 3,47 |
| 9 | Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм | м2 | 3,47 |
| 10 | Установка: профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм | м | 5,6 |
| 11 | Установка уголков ПВХ на клее 20х20 мм | м | 5,4 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 3,47 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,01719 |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,01719 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 16 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
| 17 | Монтажные работы |  |  |
| 18 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 19 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 20 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 21 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 22 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 24 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2018 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 26 | Демонтаж: розеток | шт | 8 |
| 27 | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм | м | 10 |
| 28 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 16 |
| 29 | Демонтаж кабеля | м | 50 |
| 30 | Демонтаж: выключателей автоматических | шт | 6 |
| 31 | Демонтаж щита электрического | шт | 1 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 32 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 10 |
| 33 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 105 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | м | 105 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 105 |
| 34 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 40 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 40 |
| 35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 65 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 65 |
| 36 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 60 |
| 37 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 60 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 60 |
| 8 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 36 |
| 39 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 36 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 36 |
| 40 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 36 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 10 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 18 |
| 41 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 28 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 28 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 28 |
| 42 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 2 |
| 43 | Интернет розетка установка | шт | 14 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 13 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 1 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 14 |
| 44 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА | шт | 4 |
| 45 | Выключатели автоматические: дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА | шт | 2 |
| 46 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстие | 30 |
| 47 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 350 мм диаметром: 50 мм | отверстие | 1 |
| 48 | Подключение к патч-панели кабелей | шт | 18 |
| 49 | Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная | шт | 18 |
| 50 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шкаф ЩРН 24 (АВВ mistral) | шт | 1 |
| 51 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 3Р 50А или эквивалент | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 3Р 40А или эквивалент | шт | 1 |
| 52 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ППГ нг frfh 5*6 | м | 48 |
| 53 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 48 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 48 |
| 54 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 4 |
| 55 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 6 |
| 56 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель HDMI 10m | м | 10 |
| 57 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка кабельный вывод | шт | 2 |
| 58 | Монтаж и настройка оборудования |  |  |
| 59 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шкаф настенный ЦМО ШРН-М-9500 9U (600Х520) | шт | 1 |
| 60 | Коммутатор служебной связи | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Коммутатор типа Cisco CBS250-24P-4X или эквивалент | шт | 1 |
| 61 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ИБП шнайдер электрик АPS 1500 ВА | шт | 1 |
| 62 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Карта управления | шт | 1 |
| 64 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Беспроводная точка доступа Eltex Wep-2AC Smart или эквивалент | шт | 1 |
| 65 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 1 |
|  | Лицензия для подключения | шт | 1 |
| 66 | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Блок силовых розеток 19" | шт | 1 |
| 67 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19" | шт | 1 |
| 68 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабельный организатор 19, 1U Hyperline CM-1U-V3H2-ML или эквивалент | шт | 1 |
| 69 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные типа Hikvision или эквивалент | шт | 2 |
| 70 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ST Macroscop. Лицензия или эквивалент | шт | 2 |
| 71 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY или эквивалент | шт | 24 |
| 72 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY или эквивалент | шт | 24 |
|  | Аудитория 1-12 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Стены |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 73 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: стен и ОТКОСОВ | м2 | 6 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 74 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | м2 | 6 |
| 75 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 6 |
| 76 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 6 |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 6 |
|  | Двери |  |  |
| 78 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Створки для витражей общественных, производственных и жилых зданий из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные | м2 | 2,3 |
| 79 | Установка и крепление наличников | м | 5,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 6,272 |
|  | Аудитория 3-13 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 80 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 19,5 |
| 81 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 16,76 |
| 82 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | м2 | 19,5 |
|  | Стены |  |  |
| 83 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: СТЕН и ОТКОСОВ | м2 | 46 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 84 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 19,5 |
| 85 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре) или эквивалент | м2 | 19,5 |
| 86 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 16,76 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 16,9276 |
|  | Стены |  |  |
| 87 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 46 |
| 88 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 46 |
| 89 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 46 |
| 90 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 46 |
| 91 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.) | м | 16,16 |
|  | Откосы |  |  |
| 92 | Облицовка откосов гипсокартонными листами толщина 12,5 мм | м2 | 1,5 |
| 93 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | м2 | 1,5 |
| 94 | Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм | м2 | 1,5 |
| 95 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 1,5 |
| 96 | Установка: профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм | м | 5,6 |
| 97 | Установка уголков ПВХ на клее размер 20х20 мм | м | 5,4 |
| 98 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 , размер 150х200 мм | шт | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 99 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 19,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 20,085 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 100 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,502086 |
| 101 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,502086 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 102 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 103 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 104 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 1,932 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 12 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 1 |
| 105 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 106 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 107 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 108 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 109 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 110 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,1218 |
| 111 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,1218 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 112 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 9 |
| 113 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 3 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 114 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 3 |
| 115 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |
|  | Рамка типа"Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 1 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 1 |
| 116 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 4 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 4 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 4 |
| 117 | Интернет розетка установка | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 6 |
| 118 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм размер: 40х16 мм | м | 5 |
| 119 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 14 |
| 120 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 14 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 12 |
| 121 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 90 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 90 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 90 |
| 122 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 45 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 45 |
| 123 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 45 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 45 |
| 124 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 18 |
| 125 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 18 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 18 |
| 126 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 390 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 390 |
| 127 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические: типа «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С. или эквивалент | шт | 1 |
|  | Аудитория 3-15 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 128 | Смена жалюзийных решеток | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200х300 мм | шт | 2 |
| 129 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | м2 | 31 |
| 130 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 31 |
| 131 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 21 |
| 132 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 21 |
| 133 | Разборка короба на радиаторы | м2 | 5,3 |
|  | Прочие |  |  |
| 134 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,85 |
| 135 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,8645 |
| 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,8645 |
|  | Потолок |  |  |
| 137 | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса | м2 | 31 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные с комплектующими: типа ARMSTRONG OASIS или эквивалент | м2 | 31,93 |
| 138 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,08 |
| 139 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,08 |
| 140 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,08 |
|  | Внутренние отделочные работы |  |  |
|  | Отделка стен стеклообоями |  |  |
| 141 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 69 |
| 142 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 69 |
| 143 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 69 |
| 144 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 69 |
| 145 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 21 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 21,21 |
|  | Откосы |  |  |
| 146 | Установка : углового алюминиевого перфорированного уголка PL 21х21 мм | м | 11 |
| 147 | Установка уголков ПВХ на клее размер 20х20 мм | м | 4,5 |
| 148 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 2,5 |
| 149 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | м2 | 2,5 |
|  | Полы |  |  |
| 150 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 31 |
| 151 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре) или эквивалент | м2 | 31 |
| 152 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 28,28 |
| 153 | Укладка металлического накладного профиля (порога) толщина 3 мм, ширина 30 мм | м | 1 |
|  | Проемы |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 154 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Двери композитные типа "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка) или эквивалент | компл | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |
|  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |
| 155 | Установка и крепление наличников из ПВХ, ширина 70 мм | м | 5,2 |
|  | Сантехнические работы, Отопление |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 156 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 157 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 158 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 159 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 160 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 161 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 162 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 163 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 164 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,2018 |
| 165 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 166 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 8 |
| 167 | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм | м | 14 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 168 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 2 |
| 169 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 5 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 5 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 5 |
| 170 | Интернет розетка установка | шт | 8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 8 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 12 |
| 171 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 4 |
| 172 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 113 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 35 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 38 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 40 |
| 173 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 113 |
| 174 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 113 |
| 175 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 40 |
| 176 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 40 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 40 |
| 177 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 928 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 928 |
| 178 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА | шт | 4 |
|  | Выключатели автоматические: типа «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С. или эквивалент | шт | 1 |
| 179 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С или эквивалент | шт | 2 |
|  | Выключатели автоматические: типа «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С или эквивалент | шт | 2 |
| 180 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм | шт | 1 |
|  | Аудитория 3-20 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 181 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 18 |
| 182 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 17 |
| 183 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 18 |
|  | Стены |  |  |
| 184 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: стен и откосов | м2 | 45,5 |
| 185 | Демонтаж отбойной доски | м | 14,5 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 186 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 18 |
| 187 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре или эквивалент | м2 | 18 |
| 188 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 17 |
|  | Стены |  |  |
| 189 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 45,5 |
| 190 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 45,5 |
| 191 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 45,5 |
| 192 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 45,5 |
| 193 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 17 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 17,17 |
|  | Откосы |  |  |
| 194 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен , откосов | м2 | 1,4 |
| 195 | Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм | м2 | 1,4 |
| 196 | Установка : профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм | м | 5,6 |
| 197 | Установка уголков ПВХ на клее , размер 20х20 мм | м | 5,4 |
| 198 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 1,4 |
|  | Потолок |  |  |
| 199 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 18 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 18,54 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 200 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,0218 |
| 201 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 3,0218 |
|  | Сантехнические работы. Отопление |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 202 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 203 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 204 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 1,932 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 12 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 1 |
| 205 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 206 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 207 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 208 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 209 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 210 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,1218 |
| 211 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,1218 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 212 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 6 |
| 21 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 3 |
| 214 | Демонтаж кабель-канала | м | 2,5 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 215 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 3 |
| 216 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 1 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 1 |
| 217 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 5 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 5 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | ,5 |
| 218 | Интернет розетка установка | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 1 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 1 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 6 |
| 219 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 15 |
| 220 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 15 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 3 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 12 |
| 221 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 75 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 75 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 75 |
| 222 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 32 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 32 |
| 223 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 43 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 43 |
| 224 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 9 |
| 225 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 9 |
| 226 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 160 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 160 |
| 227 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические: типа «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С. А или эквивалент | шт | 1 |
|  | Аудитория 3-21 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 228 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 40 |
| 229 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 28 |
| 230 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 40 |
|  | Стены |  |  |
| 231 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: стен и откосов | м2 | 69 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 232 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 40 |
| 233 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре) или эквивалент | м2 | 40 |
| 234 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 28 |
|  | Стены |  |  |
| 235 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 69 |
| 236 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 69 |
| 237 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Микро | м2 | 69 |
| 238 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ЗА 2 РАЗА | м2 | 69 |
| 239 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 28,28 |
|  | Откосы |  |  |
| 240 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ | м2 | 2,3 |
| 241 | Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм | м2 | 2,3 |
| 242 | Установка : профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм | м | 5,6 |
| 243 | Установка уголков ПВХ на клее размер 20х20 мм | м | 5,4 |
| 244 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 2,3 |
|  | Потолок |  |  |
| 245 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 40 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 41,2 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 246 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,9638 |
| 247 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 2,9638 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 248 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 249 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 250 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 251 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 252 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 253 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 254 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 255 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 256 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2018 |
| 257 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 258 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 7 |
| 259 | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм) | м | 6 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 260 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 2 |
| 261 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 5 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 5 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 5 |
| 262 | Интернет розетка установка | шт | 4 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 6 |
| 263 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 16 |
| 264 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 16 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 6 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 10 |
| 265 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 48 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 48 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 48 |
| 266 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 18 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 18 |
| 267 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 30 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 30 |
| 268 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 5 |
| 269 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 5 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 5 |
| 270 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 10 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 10 |
| 271 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические: типа «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С. или эквивалент | шт | 1 |
|  | Аудитория 3-23 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 272 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 40 |
| 273 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 28 |
| 274 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 40 |
|  | Стены |  |  |
| 275 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: стен и откосов | м2 | 69 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 276 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 40 |
| 277 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре или эквивалент | м2 | 40 |
| 278 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 28 |
|  | Стены |  |  |
| 279 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 69 |
| 280 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 69 |
| 281 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Микро | м2 | 69 |
| 282 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ЗА 2 РАЗА | м2 | 69 |
| 283 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 26 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 26,26 |
|  | Откосы |  |  |
| 284 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ОТКОСЫ | м2 | 2,3 |
| 285 | Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм | м2 | 2,3 |
| 286 | Установка :профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм | м | 5,6 |
| 287 | Установка уголков ПВХ на клее , размер 20х20 мм | м | 5,4 |
| 288 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 2,3 |
|  | Потолок |  |  |
| 289 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 40 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 41,2 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 290 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,9638 |
| 291 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 2,9638 |
|  | Сантехнические работы. Отопление |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 292 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 293 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 294 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 295 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 296 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 297 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 298 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 299 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 300 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2018 |
| 301 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 302 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 7 |
| 303 | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм | м | 6 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 304 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 2 |
| 305 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 5 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 5 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 5 |
| 306 | Интернет розетка установка | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 6 |
| 307 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 16 |
| 308 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 16 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 6 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 10 |
| 309 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 58 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 58 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 58 |
| 310 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 23 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 23 |
| 311 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 35 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 35 |
| 312 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 5 |
| 313 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 5 |
| 314 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 10 |
| 315 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические: типа «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С. или эквивалент | шт | 1 |
|  | Аудитории 3-24,3-26 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 316 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 36 |
| 313 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 36 |
| 314 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 34 |
| 315 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 91 |
| 316 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 317 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,27436 |
| 318 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,27436 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 319 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 36 |
| 320 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 34 |
| 321 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение или эквивалент | м2 | 36 |
|  | Стены |  |  |
| 322 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 91 |
| 323 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 91 |
| 324 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 91 |
| 325 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 91 |
| 326 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | м2 | 2,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 8,841 |
|  | Маты прошивные из минеральной ваты: М2-100 | м3 | 0,2163 |
| 327 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 34 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.) | м | 34,34 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 328 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 2,8 |
| 329 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов | м2 | 2,8 |
| 330 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА) | м2 | 2,8 |
|  | Потолок |  |  |
| 331 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 36 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 37,08 |
|  | Двери |  |  |
| 332 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Двери композитные типа "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка) или эквивалент | компл | 1 |
| 333 | Установка и крепление наличников из ПВХ, ширина 70 мм | м | 5,2 |
| 334 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками типа ЗВ4, с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 335 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 336 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 337 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 338 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 339 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 340 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 341 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 342 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 343 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,2018 |
| 344 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 345 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 |
| 346 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 12 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 347 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 6 |
| 348 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт | 10 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 10 |
| 349 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 12 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 10 |
| 350 | Интернет розетка установка | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 4 |
| 351 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 2Р 25А или эквивалент | шт | 2 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 1Р 16А или эквивалент | шт | 1 |
| 352 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 51 |
| 353 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 6 |
| 354 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 355 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 (ППГнг(А)-FRHF-0,66 3х1,5) | м | 34 |
| 356 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |
| 357 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 358 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 (ППГнг(А)-HF-0,66 3х2,5) | м | 58 |
| 359 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 15 |
| 360 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 240 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 255 |
|  | Аудитории 4-8а |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 361 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 18,76 |
| 362 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 17,58 |
| 363 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 18,76 |
|  | Стены |  |  |
| 364 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок: стен и откосов | м2 | 19,71 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 365 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 18,76 |
| 366 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре) или эквивалент | м2 | 18,76 |
| 367 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 17,58 |
|  | Стены |  |  |
| 368 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 6 |
| 369 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 39,35 |
| 370 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 39,35 |
| 371 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 39,35 |
| 372 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 39,35 |
|  | Откосы |  |  |
| 373 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | м2 | 0,95 |
| 374 | Финишная шпатлевка откосов толщ. 2мм | м2 | 0,95 |
| 375 | Установка : профиля углового алюминиевого перфорированного PL 21х21 мм | м | 5,6 |
| 376 | Установка уголков ПВХ на клее размер 20х20 мм | м | 5,4 |
| 377 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 0,95 |
| 378 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 12 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.) | м | 6,272 |
|  | Потолок |  |  |
| 379 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 18,76 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 19,3228 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 380 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,307 |
| 381 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,307 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 382 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 383 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 384 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 1,932 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 12 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 1 |
| 385 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 386 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 387 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 388 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 389 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 390 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,1218 |
| 391 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,1218 |
|  | Электромонтажные работы. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 392 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 |
| 393 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 12 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 394 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 6 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 6 |
| 395 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт | 10 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 10 |
| 396 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 12 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 10 |
| 397 | Интернет розетка установка | шт | 4 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 4 |
| 398 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 2Р 25А или эквивалент | шт | 2 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 1Р 16А или эквивалент | шт | 1 |
| 399 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 51 |
| 400 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 6 |
| 401 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 402 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 (ППГнг(А)-FRHF-0,66 3х1,5) | м | 34 |
| 403 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |
| 404 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 405 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 (ППГнг(А)-HF-0,66 3х2,5) | м | 58 |
| 406 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 15 |
| 407 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 24 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 255 |
|  | Аудитории 4-10,4-12 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 408 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 36 |
| 409 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 36 |
| 410 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 34 |
| 411 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 91 |
| 412 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 413 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,27436 |
| 414 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,27436 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 415 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 36 |
| 416 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 34 |
| 417 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) или эквивалент | м2 | 36 |
|  | Стены |  |  |
| 418 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 91 |
| 419 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 91 |
| 420 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 91 |
| 421 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 91 |
| 422 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 34 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм (ПРИМ.) | м | 34,34 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 423 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 2,8 |
| 424 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов | м2 | 2,8 |
| 425 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА) | м2 | 2,8 |
|  | Потолок |  |  |
| 426 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 36 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 37,08 |
|  | Двери |  |  |
| 427 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Двери композитные "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка) или эквивалент | компл | 1 |
| 428 | Установка и крепление наличников из ПВХ, ширина 70 мм | м | 5,2 |
| 429 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками типа ЗВ4, с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
|  | Сантехнические е работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 430 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 431 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 432 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 433 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 434 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 435 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 436 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 437 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 438 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,2018 |
| 439 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 440 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 |
| 441 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 12 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 442 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 6 |
| 443 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт | 10 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 10 |
| 444 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | ,2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 12 |
| 445 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 10 |
| 446 | Интернет розетка установка | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 4 |
| 447 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 2Р 25А или эквивалент | шт | 2 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 1Р 16А или эквивалент | шт | 1 |
| 448 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 51 |
| 449 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 6 |
| 450 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 451 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 (ППГнг(А)-FRHF-0,66 3х1,5) | м | 34 |
| 452 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |
| 453 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 454 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 (ППГнг(А)-HF-0,66 3х2,5) | м | 58 |
| 455 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 15 |
| 456 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 240 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 255 |
|  | Аудитории 4-14 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 457 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 38 |
| 458 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 38 |
| 459 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 24 |
| 460 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 63,5 |
| 461 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 2,2 |
| 462 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,22033 |
| 463 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,22033 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 464 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 38 |
| 465 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 24 |
| 466 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение или эквивалент | м2 | 38 |
|  | Стены |  |  |
| 467 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 63,5 |
| 468 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 63,5 |
| 469 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 63,5 |
| 470 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 63,5 |
| 471 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | м2 | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 9,262 |
|  | Маты прошивные из минеральной ваты: М2-100 | м3 | 0,2266 |
| 472 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 24 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 24,24 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 473 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 2 |
| 474 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов | м2 | 2 |
| 475 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА) | м2 | 2 |
|  | Потолок |  |  |
| 476 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 38 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 39,14 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 477 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 478 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 479 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 480 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 481 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 482 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 483 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 484 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 485 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 12 |
| 486 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 9 |
| 487 | Щит распределительный (Демонтаж) | шт | 1 |
| 488 | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм | м | 10 |
| 489 | Демонтаж кабеля | м | 45 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 490 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА ПРИМ. или эквивалент | шт | 10 |
| 491 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 2 |
| 492 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 24 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 24 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 24 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 24 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 17 |
| 493 | Интернет розетка установка | шт | 11 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 10 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 1 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 11 |
| 494 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 2Р 25А или эквивалент | шт | 4 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 1Р 16А или эквивалент | шт | 2 |
| 495 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 60 |
| 496 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 60 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 60 |
| 497 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 45 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | м | 45 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 45 |
| 498 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 45 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 45 |
| 499 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 70 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | м | 70 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 70 |
| 500 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 70 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 70 |
| 501 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 348 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 348 |
| 502 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 28 |
| 503 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 28 |
| 504 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстие | 3 |
| 505 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 35 мм диаметром: 50 мм | отверстие | 1 |
| 506 | Подключение к патч-панели кабелей | шт | 15 |
| 507 | Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная | шт | 15 |
| 508 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шкаф ЩРН 24 (АВВ mistral) | шт | 1 |
| 509 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 3Р 40А или эквивалент | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 3Р 50А или эквивалент | шт | 1 |
| 510 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 30 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ППГ нг frfh 5*6 | м | 30 |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | м | 30 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | шт | 30 |
| 511 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 30 |
| 512 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 6 |
| 513 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель HDMI | м | 6 |
| 514 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 4 |
| 515 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель HDMI | м | 4 |
| 516 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка кабельный вывод | шт | 2 |
|  | Коробка установочная У-92 | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
| 517 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е на 24 порта для крепление в стойку 19" | шт | 1 |
| 518 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шкаф настенный ЦМО ШРН-М-9500 9U (600Х520) | шт | 1 |
| 519 | Коммутатор служебной связи типа Cisco CBS250-24P-4X или эквивалент | шт | 1 |
| 520 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабельный организатор 19, 1U Hyperline CM-1U-V3H2-ML или эквивалент | шт | 1 |
| 521 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ИБП шнайдер электрик АPS 1500 ВА | шт | 1 |
| 522 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Карта управления | шт | 1 |
| 523 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 1 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Беспроводная точка доступа Eltex Wep-2AC Smart или эквивалент | шт | 1 |
| 524 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 1 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Лицензия для подключения | шт | 1 |
| 525 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Блок силовых розеток 19" | шт | 1 |
| 526 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные типа Hikvision | шт | 2 |
| 527 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M-GY или эквивалент | шт | 24 |
| 528 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Патч-корд Нiperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M-GY или эквивалент | шт | 24 |
|  | Аудитории 4-15 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 529 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 44,7 |
| 530 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 44,7 |
| 531 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 28 |
| 532 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 72,2 |
| 533 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,4194045 |
| 534 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,4194045 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 535 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 44,7 |
| 536 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 28 |
| 537 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) или эквивалент | м2 | 44,7 |
|  | Стены |  |  |
| 538 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 15 |
| 539 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 72,2 |
| 540 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 18 |
| 541 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 72,2 |
| 542 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 72,2 |
| 543 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 72,2 |
| 544 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 28,28 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 545 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 2,8 |
| 546 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов | м2 | 2,8 |
| 547 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА) | м2 | 2,8 |
|  | Потолок |  |  |
| 548 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 44,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 46,041 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 549 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 550 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 551 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 552 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 553 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 554 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 555 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 556 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 557 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,2018 |
| 558 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 559 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 8 |
| 560 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 7 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 561 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 8 |
| 562 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт | 3 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 3 |
| 563 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 4 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 4 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 7 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 10 |
| 564 | Интернет розетка установка | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 1 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 1 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
| 565 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 15 |
| 566 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 15 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 | м | 15 |
| 567 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 42 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 42 |
| 568 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 42 |
| 569 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 49 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 49 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 49 |
| 570 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 49 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 | м | 49 |
| 571 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 8 |
| 572 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 8 |
| 573 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 150 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 150 |
| 574 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 6 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 6 |
| 575 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Кабель-канал (короб) 40х16 мм) | м | 5 |
|  | Аудитории 4-16 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 576 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 38 |
| 577 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 38 |
| 578 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 24,4 |
| 579 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 63 |
| 580 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,09977 |
| 581 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,09977 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 582 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 38 |
| 583 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 24,4 |
| 584 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) или эквивалент | м2 | 38 |
|  | Стены |  |  |
| 585 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 63 |
| 586 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 63 |
| 587 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | м2 | 63 |
| 588 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | м2 | 63 |
| 589 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 24 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 24,24 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 590 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 2 |
| 591 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов | м2 | 2 |
| 592 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА) | м2 | 2 |
|  | Потолок |  |  |
| 593 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 38 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 39,14 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 594 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 595 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 596 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 597 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 598 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 599 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 600 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 601 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 602 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,2018 |
| 603 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 604 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 8 |
| 605 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 6 |
| 606 | Демонтаж щита распределительного | шт | 1 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 607 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 8 |
| 608 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт | 4 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 4 |
| 609 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 6 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 10 |
| 610 | Интернет розетка установка | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
| 611 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 10 |
| 612 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 10 |
| 613 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 44 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 44 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 44 |
| 614 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 44 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 44 |
| 615 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 59 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 59 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 59 |
| 616 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 59 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 | м | 59 |
| 617 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 6 |
| 618 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 6 |
| 619 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 110 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 110 |
| 620 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Кабель-канал (короб) 40х16 мм) | м | 5 |
|  | Аудитория 4-22, 4-24. |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 621 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 40 |
| 622 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 40 |
| 623 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 34 |
| 624 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 94,4 |
| 625 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 626 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,3983 |
| 627 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1,3983 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 628 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 40 |
| 629 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих , размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 34 |
| 630 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение или эквивалент | м2 | 40 |
|  | Стены |  |  |
| 631 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 10 |
| 632 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 94,4 |
| 633 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 94,4 |
| 634 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Микро | м2 | 94,4 |
| 635 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 94,4 |
| 636 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 34 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 34,34 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 637 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 3 |
| 638 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов | м2 | 3 |
| 639 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА) | м2 | 3 |
|  | Потолок |  |  |
| 640 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 40 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 41,2 |
|  | Двери |  |  |
| 641 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Двери композитные типа "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка) или эквивалент | компл | 1 |
| 642 | Установка и крепление наличников из ПВХ, ширина 70 мм | м | 5,6 |
| 643 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками типа ЗВ4, с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
|  | Сантехнические работы. Отопление |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 644 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 645 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 646 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 647 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 648 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 649 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 650 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 651 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 652 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,2018 |
| 653 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы. |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 654 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 |
| 655 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 12 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 656 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА или эквивалент | шт | 6 |
| 657 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт | 10 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 10 |
| 658 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 12 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 10 |
| 659 | Интернет розетка установка | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 4 |
| 660 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 2Р 25А или эквивалент | шт | 2 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 1Р 16А или эквивалент | шт | 1 |
| 661 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 51 |
| 662 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 6 |
| 663 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 664 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 (ППГнг(А)-FRHF-0,66 3х1,5) | м | 34 |
| 665 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30 |
| 666 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 28 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | шт | 28 |
| 667 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 (ППГнг(А)-HF-0,66 3х2,5) | м | 58 |
| 668 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 15 |
| 669 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 240 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Витая пара U/UTP кат.5е 4пары 24 AWG LSZH LC1-C5E04-121 | м | 255 |
|  | Аудитория 4-28 |  |  |
|  | Общестроительные работы. |  |  |
|  | Демонтажные работы. |  |  |
| 670 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 мм | м2 | 42,5 |
| 671 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 42,5 |
| 672 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 2660 |
| 673 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 67,3 |
| 674 | Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 1,6 |
| 675 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,1409875 |
| 676 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 4,1409875 |
|  | Монтажные работы. |  |  |
|  | Полы |  |  |
| 677 | Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм | м2 | 42,5 |
| 678 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 26,6 |
| 679 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом типа "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение или эквивалент | м2 | 42,5 |
|  | Стены |  |  |
| 680 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 40 |
| 681 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 67,3 |
| 682 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 67,3 |
| 683 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Микро | м2 | 67,3 |
| 684 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 67,3 |
| 685 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона. | м | 26 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Отбойник из ЛДСП шириной 200мм | м | 26,26 |
|  | Оконные откосы |  |  |
| 686 | Облицовка откосов гипсокартонными листами толщина 12,5 мм | м2 | 1,6 |
| 687 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 1,6 |
| 688 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску и откосов | м2 | 1,6 |
| 689 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ЗА 2 РАЗА) | м2 | 1,6 |
|  | Потолок |  |  |
| 690 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | м2 | 42,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS или эквивалент | м2 | 43,775 |
|  | Сантехнические работы. Отопление. |  |  |
|  | Демонтажные работы. |  |  |
| 691 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 19 |
| 692 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 |
|  | Монтажные работы. |  |  |
| 693 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 3,864 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 24 |
|  | Комплект для радиатора 3/4 без кронш. | шт | 2 |
| 694 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 15 |
| 695 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединение | 42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 25х3,5 мм | м | 15,375 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм | шт | 21,45 |
| 696 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 |
| 697 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединение | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RСТ, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 4,1 |
|  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм | шт | 6,68 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |
|  | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт | 5 |
|  | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 5 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт | 5 |
| 698 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренней и внешней резьбой | шт | 4 |
|  | Прочие работы. |  |  |
| 699 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,2018 |
| 700 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,2018 |
|  | Электромонтажные работы. |  |  |
|  | Демонтажные работы. |  |  |
| 701 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 12 |
| 702 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 9 |
| 703 | Демонтаж щита распределительного | шт | 1 |
| 704 | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм (Демонтаж) | м | 10 |
| 705 | Демонтаж кабеля | м | 45 |
|  | Монтажные работы. |  |  |
| 705 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 10 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА ПРИМ. или эквивалент | шт | 10 |
| 706 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 2 |
| 707 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 24 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 24 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 24 |
|  | Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | шт | 24 |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой УК-2П | коробка | 17 |
| 708 | Интернет розетка установка | шт | 11 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" одинарная или эквивалент | шт | 10 |
|  | Интернет-розетка типа "Legrand" двойная или эквивалент | шт | 1 |
|  | Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 11 |
| 709 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 2Р 25А или эквивалент | шт | 4 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 1Р 16А или эквивалент | шт | 2 |
| 710 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 60 |
| 711 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 60 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 60 |
| 712 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 40 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | м | 40 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 40 |
| 712 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 40 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 40 |
| 713 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 65 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | м | 65 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт | 65 |
| 714 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 65 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | м | 65 |
| 715 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 348 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 348 |
| 716 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 28 |
| 717 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 28 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель (провод) ParLan U/UTP категория 5e 4х2х0.52 PVC или эквивалент | м | 28 |
| 718 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстие | 3 |
| 719 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 35 мм диаметром: 50 мм | отверстие | 1 |
| 720 | Подключение к патч-панели кабелей | шт | 15 |
| 721 | Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, четырехпроводная | шт | 15 |
| 722 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шкаф ЩРН 24 (АВВ mistral) | шт | 1 |
| 723 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 3Р 40А или эквивалент | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические: типа «Legrand» серии LR 3Р 50А или эквивалент | шт | 1 |
| 724 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 30 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ППГ нг frfh 5*6 | м | 30 |
| 725 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | м | 30 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | шт | 30 |
| 726 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 30 |
| 727 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 6 |
| 728 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель HDMI | м | 6 |
| 729 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 | м | 4 |
| 730 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | м | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель HDMI | м | 4 |
| 731 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Розетка кабельный вывод | шт | 2 |
|  | Коробка установочная У-92 | шт | 2 |
|  | Рамка типа "Legrand" Valena из термопласта 1 пост или эквивалент | шт | 2 |
| 732 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е на 24 порта для крепление в стойку 19" | шт | 1 |
| 733 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шкаф настенный ЦМО ШРН-М-9500 9U (600Х520) | шт | 1 |