Спецификация

*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж потолка тип "Армстронг" | м2 | 41 |
| 2 | Устройство потолка тип "Армстронг" | м2 | ,41 |
| 3 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | отверстие | 2 |
| 4 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм | шт | 0,0416 |
| 5 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 250 мм диаметром: 60 мм | отверстие | 6 |
| 6 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм | шт | 0,1248 |
| 7 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 120 мм диаметром: 60 мм | отверстие | 1 |
| 8 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм | шт | 0,0208 |
|  | Кондиционирование |  |  |
| 9 | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Внутренний блок VRF 4-поточного кассетного типа TOSHIBA MMU-AP0272H (8.0кВт) | шт. | 1 |
|  | Внутренний блок VRF 4-поточного кассетного типа TOSHIBA MMU-AP0242H (7.1кВт) | шт. | 1 |
|  | Внутренний блок VRF 4-поточного кассетного типа TOSHIBA MMU-AP0182H (5.6кВт) | шт. | 1 |
|  | Внутренний блок VRF 4-поточного кассетного типа TOSHIBA MMU-AP0184MH-E (5.6кВт) | шт. | 1 |
| 10 | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Внутренний блок VRF 4-поточного кассетного типа TOSHIBA MMU-AP0092H (2.8кВт) | шт. | 1 |
|  | Внутренний блок VRF 4-поточного кассетного типа TOSHIBA MMU-AP0124MH-E (3.6кВт) | шт. | 2 |
|  | Внутренний блок VRF 4-поточного кассетного типа TOSHIBA MMU-AP0154MH-E (4.5кВт) | шт. | 2 |
|  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 9 мм, внутренним диаметром 6 мм | м | 19 |
|  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 10 мм | м | 36 |
|  | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 12 мм | м | 32 |
|  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 15 мм | м | 7 |
|  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 18 мм | м | 3 |
|  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 22 мм | м | 19 |
|  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 28 мм | м | 7 |
|  | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 32 мм | м | 60 |
|  | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | м | 180 |
|  | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | м | 19 |
|  | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | м | 36 |
|  | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 32 |
|  | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм | м | 37 |
|  | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм | м | 19 |
|  | Трубы медные: неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм | м | 7 |
|  | Разветвитель для внутренних блоков RBM-BY55(54)E (до 6.4HP) | шт | 5 |
|  | Разветвитель для внутренних блоков RBM-BY105(104)E (6,4-14.2HP) | шт | 2 |
|  | Пульт проводной RBC-AMS55E-EN | шт | 1 |
|  | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1 |
| 11 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 8 |
| 12 | Лицевая панель RBC-UM31PG(W)-E (950*950) | шт | 3 |
| 13 | Лицевая панель RBC-UM11PG(W)-E (700*700) | шт | 5 |
| 14 | Установка дренажной помпы | шт | 1 |
| 15 | Дренажная помпа типа SAUERMANN SI 82 | шт | 1 |
| 16 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Внешний блок типа VRF TOSHIBA SMMS-e MMY-MAP1604HT8P-E (45кВт) | шт | 1 |
|  | Рама для установки наружного блока на кровле |  |  |
|  | Опорa TSS 335 B41/42 | шт | 4 |
|  | Профиль монтажный TSC 41x41x2,0-3000 Zn275 | шт | 3 |
|  | Профиль монтажный TSC 41x62x2,5-3000 Zn275 | шт | 6 |
|  | Скоба соединительная TCC SC 41х 62 4F3 | шт | 20 |
|  | Угол универсальный ТAU 90 38-41 4F8 | шт | 4 |
|  | Шайба увеличенная TLW M10 D28 2F Hdg | шт | 80 |
|  | Гайка быстрого монтажа потайная TWN 41 8F M10 | шт | 80 |
|  | Болт с шестигранной головкой HB М10х30 | шт | 80 |
|  | Заглушка профиля TEC SC 41x21 | шт | 4 |
|  | Заглушка профиля TEC SC 41x41 | шт | 8 |
| 17 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 4 |
| 18 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | узел | 9 |
|  | Облицовка колонн |  |  |
| 19 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | м2 | 13,02 |
| 20 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | м2 | 13,02 |
| 21 | Облицовка колонн ХДФ на клее | м2 | 13,02 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства ВП-600, толщина 2,5 мм | м2 | 13,7 |
|  | Клеи жидкие гвозди | кг | 3 |
| 22 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 11 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 30х30 мм | м | 11 |