Приложение № 2

к извещению о проведении запроса ценовых предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт инженерных сетей по адресу:

г. Белгород, Народный бульвар, 21

Работы по замене водомерного узла в учебном корпусе № 19 по адресу: г. Белгород, ул. Народный бульвар, 21 выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом.

Трубопровод водомерного узла выполнить и проложить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм.

Повороты водопровода выполнить из отводов, диаметром 100 мм.

На водомерном узле установить: фильтр диаметром 100 мм., клапан обратный подъемный 16 с 13 нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 – 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм.

Установку соединения вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. выполнить фланцевое.

Металлические части покрасить краской МА-026.

Стены водомерного узла подготовить и покрасить поливинилацетатным водоэмульсионным составом.